Année académique 2001-2002	Dechesne Maxime (1EL)

### Travail Télécommunications # « Transmission en bande de base »

Sauf si cela est précisé dans l’énoncé, le taux de transmission Rb des bits est fixé à 1000 Hz.

1. Mise en forme du signal et densité spectrale de puissance

a) Dans un premier temps, générez un vecteur aléatoire de 12 bits et observez les formes d’ondes pour : “polar_rz”, “unipolar_rz”, “bipolar_nrz” et “Manchester”.

Matlab : vec1=binary(12)

vec1 =

1     0     1     0     1     1     0     0     1     0     1     1

graphe11=wave_gen(vec1,'polar_rz',1000);

graphe12=wave_gen(vec1,'unipolar_rz',1000);

graphe13=wave_gen(vec1,'bipolar_nrz',1000);

graphe14=wave_gen(vec1,'manchester',1000);

figure(1);

subplot(221); waveplot(graphe11); title('Codage RZ Polaire');

subplot(222); waveplot(graphe12); title('Codage RZ Unipolaire');

subplot(223); waveplot(graphe13); title('Codage NRZ Bipolaire');

subplot(224); waveplot(graphe14); title('Codage Manchester');

NB: 1) On remarque que le codage "RZ polaire" est le codage "RZ bipolaire".

2) Le codage "NRZ Bipolaire" utilisé ici est la variante NRZ-M (avec inversion de

polarité à chaque valeur binare 1) au lieu du NRZ-L.

----> Question 1 : Comparez ces différentes mises en forme du point de vue “composante

DC”.Pourquoi l’absence d’une composante DC a-t-elle une importance

pour la transmission ?

Réponse :  Valeur moyenne sur 12 bits:

-    Codage RZ polaire: 1/12

- Codage RZ unipolaire: 7/24

- Codage NRZ bipolaire: 1/12

- Codage Manchester: 0

On remarque que les codages bipolaires (RZ, NRZ et Manchester) ont une composante DC faible, voire nulle (pour le Manchester). Par contre, le codage RZ unipolaire a une composante DC importante.

Ces observations correspondent à la théorie.

Remarquons au passage que si les 2 symboles (0 et 1) étaient équiprobables (p=1/2), la composante DC des codages bipolaires aurait été nulle.

L'inconvénient d'une composante DC est qu'elle nécessite une certaine puissance pour

être transmise. Or, la composante DC ne contient aucune information.

Si on parvient à éviter la présence d'une composante DC dans le signal à transmettre, on

évite ce "gaspillage" de puissance.

b) Générez un vecteur aléatoire de 1000 bits. Générez et observez les densités spectrales de puissance pour différentes mises en formes du signal. Remplissez tout d’abord la première colonne du tableau suivant :

| Mise en forme | fn | #### W |
| --- | --- | --- |
| polar RZ | 2 | 1.2 |
| unipolar RZ | 2 | 1.2 |
| bipolar NRZ | 1 | 0.6 |
| manchester | 2 | 1.2 |

où fn est le premier zéro du spectre (autre que f = 0).

Matlab : vec2=binary(1000);

figure(2);

subplot(221); psd(wave_gen(vec2,'polar_rz',1000)); title('Densité spectrale de

puissance: Codage RZ Polaire');

subplot(222); psd(wave_gen(vec2,'unipolar_rz',1000)); title('Densité spectrale de

puissance: Codage RZ Unipolaire');

subplot(223); psd(wave_gen(vec2,'bipolar_nrz',1000)); title('Densité spectrale de

puissance: Codage NRZ Bipolaire');

subplot(224); psd(wave_gen(vec2,'manchester',1000)); title('Densité spectrale de

puissance: Codage Manchester');

----> Question 2 : Le premier zéro du spectre détermine la bande de transmission W = 0.6 *

premier z_ero. Remplissez la seconde colonne du tableau précédent.

Comparez les spectres et les bandes de transmission des différentes mises

en forme.

Réponse : La bande de transmission est 2 fois plus large pour les codages RZ (bipolaire

et unipolaire) et Manchester que pour le codage NRZ.

En effet, un des principaux inconvénients du codage NRZ est qu'il représente

une longue série de 0 par un signal continu, ce qui le rend sensible aux

parasites, et que la synchronisation sur les variations peut facilement être

perdue lorsqu'il n'y a pas de variation pendant un certain laps de temps.

Pour éviter ces inconvénients, on utilise ici 2 méthodes:

- codage RZ: Ramène le signal à une tension nulle pendant tout intervalle

T. On a ainsi la certitude d'avoir régulièrement des transitions

MAIS la présence de deux transitions par période T entraine

le doublement de la bande passante (cf théorie pp.

174-175)

- codage manchester: De type biphasé (un bit d'information est rreprésenté

par une transition de tension en milieu de période:

front descendant pour 0, front montant pour 1).

Comme pour le RZ, ce codage nécessite 2 transitions

pour un bit d'information (1B/2T, caractéristique des

codages biphasés). Il y a donc doublement de la

bande passante.

c) Considérez une seule des mises en formes citées plus haut. Générer et afficher les densités

spectrales de puissance pour différentes valeurs de Rb.

Matlab : figure(3);

subplot(221); psd(wave_gen(vec2,'bipolar_nrz',100)); title('Rb=100

(Hz)');

subplot(222); psd(wave_gen(vec2,'bipolar_nrz',500)); title('Rb=500

(Hz)');

subplot(223); psd(wave_gen(vec2,'bipolar_nrz',1000)); title('Rb=1000

(Hz)');

subplot(224); psd(wave_gen(vec2,'bipolar_nrz',5000)); title('Rb=5000

(Hz)');

Rem : Codage choisi : "NRZ Bipolaire"

----> Question 3 : Quelle influence a Rb _ sur la densité spectrale de puissance ?

Réponse : On remarque aisément que, dans tous les cas, l'étalement de la densité

spectrale de puissance (répartition fréquentielle de l'énergie du signal) est

directement proportionnel au taux de transmission Rb.

En effet, pour une forme d'onde rectangulaire, on a:

γ(f) α (sin(πfT)/πfT)²

On voit donc bien que l'étalement du sinc dépend de Rb (via T)

2. Transmission sur un canal bruité et à bande limitée

a) Dans un premier temps, vous allez étudier l’effet de la bande limitée du canal sur le signal

transmis. Générez un vecteur aléatoire de 12 bits et mettez-le en forme avec une des mises en

forme de votre choix. Considérez un canal ayant un bruit nul. Dans une même fenêtre graphique, générez et affichez le signal à l’entrée du canal et le signal à la sortie pour une bande passante du canal égale à 4.8 kHz, 2.5 kHz et 0.4 kHz. Observez les distorsions introduites par le canal et en particulier les délais introduits.

Matlab : sortie4800=channel(graphe14,1,0,4800);

sortie2500=channel(graphe14,1,0,2500);

sortie400=channel(graphe14,1,0,400);

figure(4);

subplot(221); waveplot(graphe14) ; title('Signal d''entrée: codage

Manchester');

subplot(222); waveplot(sortie4800); title('Signal de sortie:

BP=4.8kHz');

subplot(223); waveplot(sortie2500); title('Signal de sortie:

BP=2.5kHz');

subplot(224); waveplot(sortie400); title('Signal de sortie:

BP=0.4kHz');

Rem: Codage choisi: "Manchester"

----> Question 4 : Y a-t-il une relation entre les délais introduits par le canal et sa bande

passante ? La bande passante du canal peut-il influencer la détection à la

sortie du canal?

Réponse : Plus la bande passante du canal diminue, plus le délai augmente.

- A 4.8 kHz (4.8*fb): le délai est quasi-nul. Le signal est peu déformé et les transitions sont facilement reconnaissables.

- A 2.5 kHz (2.5*fb): le délai est raisonnable. En outre, même si le signal est assez bien déformé, les transitions sont encore aisément reconnaissables.

- A 400 Hz (0.4*fb): le délai est immense. Le signal est tout-à-fait méconnaissable et même les transitions initiales ne sont plus reproduites.

En fait, on se situe, dans le dernier cas, en-dessous de la fréquence de

coupure (0.6*fb), au-dessus de laquelle il est encore possible, en l'absence de

bruit, de discerner les signaux successifs.

b) A présent, vous allez étudier l’effet d’un bruit blanc additif gaussien, la bande passante du canal étant fixée à 4.8 kHz. Générez un vecteur aléatoire de 1000 bits et mettez-le en forme avec une des mises en forme de votre choix. Affichez sa fonction d’autocorrélation et déduisez-en sa puissance. Sur un même graphique, générez et affichez les densités spectrales de puissance du signal à la sortie du canal où vient s’ajouter un bruit de puissance 0W, 1W et 5W. Ces niveaux de puissance de bruit sont à comparer avec la puissance du signal calculée précédemment.

Matlab : bruit0w=channel(wave_gen(vec2,'manchester',1000),1,0,4800);

bruit1w=channel(wave_gen(vec2,'manchester',1000),1,1,4800);

bruit5w=channel(wave_gen(vec2,'manchester',1000),1,5,4800);

figure(5);

subplot(221); acf(wave_gen(vec2,'manchester',1000)); title('Entrée:

fct dautocorrélation (codage Manchester)');

subplot(222); psd(bruit0w); title('Sortie: densite spectrale de W

(bruit 0W)');

subplot(223); psd(bruit1w); title('Sortie: densite spectrale de W

(bruit 1W)');

subplot(224); psd(bruit5w); title('Sortie: densite spectrale de W

(bruit 5W)');

Rem: Codage choisi: "Manchester"

----> Question 5 : Quelle influence le bruit a-t-il sur la densité spectrale de puissance des

signaux transmis ?

Réponse : La puissance d'un signal est donnée par la valeur en 0 de sa fonction d'auto-

corrélation. Nous pouvons donc en déduire que la puissance de ce signal est

de 1W.

Ensuite, la figure montre clairement que le bruit tend à "noyer" le signal.

Avec un bruit de 1W (càd de la même puissance que le signal) la densité

spectrale de puissance du signal de sortie est encore reconnaissable, bien que

noyée  dans le bruit. Par contre avec un bruit de 5W (5X la puissance du

signal), le spectre est tout-à-fait méconnaissable et ressemble plus au spectre

d'un bruit blanc qu'à celui du signal d’entrée.

3. Détection grâce au filtre adapté

a) Afficher la réponse impulsionnelle du filtre adapté à la forme d’onde “bipolar_rz” grâce à la fonction match.

Matlab : figure(6);

match('bipolar_rz');

title('Réponse impulsionnelle du codage RZ bipolaire');

---->Question 6 : Quelle relation existe-t-il entre la réponse impulsionnelle du filtre adapté et

le choix du signal de mise en forme ?

Réponse : A la sortie du canal, on abtient un signal bruité. Or, le détecteur à la fin de la

ligne de transmission cherche à retrouver le signal initial. Pour ce faire, on

passe le signal de sortie du canal x(t) dans un filtre, dont la but est de

maximiser la composante du signal par rapport à la composante du bruit au

moment de l’échantillonnage. Il faut donc maximiser le rapport de puissance :

puissance instantanée du filtre à l’instan d’écantillonnage T

η =     ————————————————————————

puissance moyenne due au bruit à la sortie du filtre

Après un long calcul (cf cours pp.182-185), on obtient pour le filtre optimal :

hopt(t)	= kg(T-t)     ,t Є [0,T]

0              , ailleurs

où g(t) est l’onde de mise en forme.

A une amplitude près, le filtre optimal (ou filtre adapté) correspond donc à

l’onde de mise en forme retournée sur la période T.

b) Générez un vecteur aléatoire de 7 bits et mettez-le en forme grâce à “polar_nrz”. Sur la même figure, afficher ce signal et la sortie du filtre adapté correspondant.

Matlab : vec3=binary(7)

vec3 =

1     0     1     0     1     1     0

graphe7=wave_gen(vec3,'polar_nrz',1000);

figure(7);

subplot(211); waveplot(graphe7); title('Signal d''entrée (codage NRZ

polaire)');

subplot(212); waveplot(match('polar_nrz',graphe7)); title('Sortie du

filtre adapté pour ce signal');

---->Question 7 : Quel est l’instant le plus propice pour l’échantillonnage de la sortie du

filtre adapté ?

Réponse :  La meilleure solution consiste à échantillonner la sortie du filtre adapté en

t = kT, k=1,2… où T représente la période du signal d’entrée/sortie du filtre.

Ainsi, on retrouve à l’instant t la valeur du signal numérique entre (t-T) et t.

c) Vous allez maintenant voir tout l’intêret du filtre adapté lorsque l’on est en présence de bruit. Générez un vecteur aléatoire de 12 bits et mettez-le en forme grâce à “polar_nrz”. Transmettez ce signal sur un canal de bande passante 5 kHz à la sortie duquel vient s’ajouter un bruit de 1.5 W. Sur la même figure, afficher le signal à l’entrée du canal, le signal à la sortie du canal et le signal à la sortie du filtre adapté correspondant.

Matlab : graphe8=wave_gen(vec1,'polar_nrz',1000);

sortiechan=channel(graphe8,1,1.5,5000);

figure(8);

subplot(311); waveplot(graphe8); title('Signal d''entrée (codage NRZ

polaire)');

subplot(312); waveplot(sortiechan); title('Signal à la sortie du

canal de transmission');

subplot(313); waveplot(match('polar_nrz',sortiechan)); title('Signal

à la sortie du filtre adapté');

----> Question 8 : Est-il possible de retrouver sans erreur le signal transmis en observant

uniquement le signal à la sortie du canal ? Commentez. Quel est l’intêret du  filtre adapté pour la détection ?

Réponse : Il est presqu’impossible (voire même impossible) de retrouver sans erreur le

signal d’entrée en observant uniquement la sortie du canal. En effet, le signal

y est tellement noyé dans le bruit qu’il est très difficile de distinguer les pics

du signal des pics de bruit.

Par contre, il est assez aisé de reconstruire le signal d’entrée à partir de la

sortie du filtre. En effet, les valeurs de la sortie du filtre à la fin de chaque

période correspondent assez bien avec les valeurs du signal d’entrée pendant

cette période. En échantillonnant sur ces points, il est possible de reconstituer

sans erreur le signal transmis.

4. Diagramme de l’œil

a) Le diagramme de l’oeil est un outil efficace pour caractériser la qualité d’une transmission. Dans un premier temps, vous allez étudier comment il se construit. Générez un vecteur aléatoire de 20 bits et mettez-le en forme avec “polar_nrz”. Faites passer ce signal au travers d’un canal bruité (0.025W) ayant une bande passante de 3.8 kHz. Observez le signal de sortie du canal et lancez la commande eye_diag avec le paramètre -1 sur ce signal.

Matlab : vec4=binary(20);

graphe9=wave_gen(vec4,'polar_nrz',1000);

sortiechan=channel(graphe9,1,0.025,3800);

figure(9);

subplot(211); waveplot(sortiechan); title('Signal à la sortie du

canal');

subplot(212); eye_diag(sortiechan,-1); title('Diagramme de l''oeil

du signal');

----> Question 9 : Comment se forme le diagramme de l’oeil ?

Réponse : Le diagramme de l’œil se forme par superposition d’intervalles de longueur

2*T du signal considéré (à la sortie du canal). Si l’échantillon est assez grand

on obtient la superposition de toutes les transitions possibles, ce qui

ressemble à un œil.

Ce diagramme fournit toute une série de paramètres utiles (cf question 10).

b) Vous allez maintenant étudier l’influence du bruit et de la bande passante du canal sur le diagramme de l’oeil. Générez un vecteur aléatoire de 80 bits et mettez-le en forme avec “polar_nrz”. Observez le diagramme de l’oeil du signal à la sortie du filtre adapté pour les valeurs de puissance de bruit N  et de bande passante BP données dans le tableau ci-dessous. Mesurez le temps d’échantillonnage le plus propice, l’ouverture en amplitude de l’oeil (Volt) et la largeur temporelle de cette ouverture (seconde). Remplissez le tableau ci-dessous :

| N (W) | BP (Hz) | techant | Ouverture(V) | Largeur ouv.(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 3000 | 0.5 | 1.6 | 1 |
| 0.01 | 2000 | 1.8 | 1.6 | 0.9 |
| 0.01 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 0.85 |
| 0.02 | 4000 | 1.3 | 1.6 | 0.95 |
| 0.08 | 4000 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| 0.2 | 4000 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |

Matlab : vec5=binary(80);

graphe10=wave_gen(vec5,'polar_nrz',1000);

sortiechan1=channel(graphe10,1,0.01,3000);

sortiechan2=channel(graphe10,1,0.01,2000);

sortiechan3=channel(graphe10,1,0.01,1000);

sortiechan4=channel(graphe10,1,0.02,4000);

sortiechan5=channel(graphe10,1,0.08,4000);

sortiechan6=channel(graphe10,1,0.2,4000);

figure(10);

subplot(321); eye_diag(sortiechan1); title('Diagramme de l''oeil

(N=0.01, BP=3000)');

subplot(322); eye_diag(sortiechan2); title('Diagramme de l''oeil du

signal (N=0.01, BP=2000)');

subplot(323); eye_diag(sortiechan3); title('Diagramme de l''oeil du

signal (N=0.01, BP=1000)');

subplot(324); eye_diag(sortiechan4); title('Diagramme de l''oeil du

signal (N=0.02, BP=4000)');

subplot(325); eye_diag(sortiechan5); title('Diagramme de l''oeil du

signal (N=0.08, BP=4000)');

subplot(326); eye_diag(sortiechan6); title('Diagramme de l''oeil du

signal (N=0.2, BP=4000)');

----> Question 10 : Comment peut-on caractériser la qualité de la transmission grâce aux

paramètres mesurés ?

Réponse : Le principe général est que plus l’aire centrale (l’œil) est grande, plus la

qualité du signal reçu est bonne.

En effet, la largeur de l’ouverture est liée à la facilité à synchroniser et

différencier les échantillons successifs et l’ouverture de l’œil traduit le rapport

d’énergie entre le signal original et le bruit du canal.